2019年省级水利工程维修养护项目编制说明

一、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）；

3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）；

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；

5、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；

6、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

7、人工工资单价执行苏建函价〔2019〕411号文；

8、材料价格执行《南通建设工程造价信息》（2019.12）指导价，没有的按市场价执行；

9、根据苏建价函【2016】154号文、苏建函价【2019】178号文相关约定，本工程计价方式按增值税一般计税法；

10、施工图纸；

11、江苏省、南通市现行的其它计价文件。

二、编制相关说明：

- 1、新江海河闸下游两岸安全防护、石工建筑物修复等。
1）排水沟破损处采用C25细石混凝土修补，再将外露面采用20厚1:2水泥砂浆抹平，总长约80m。（详图纸-双桥套闸人行桥）
2）下游东侧灌砌块石护坡局部破损断裂对破损的灌砌块石护坡裂缝采用C25细石砼进行灌注修复，总面积约80平方米。（详图纸-双桥套闸人行桥）
3）闸管区范围内的管理设施进行硬件提档升级，包括卫生间电路、水路拆除更换。

- 2、新江海河闸发电机组及相关控制柜更新。

- 1）增加120KW发电机组一台。
2）增加MNS低压配电柜一台。
3）增加发电机组至配电柜的电缆。
4）低压配电室内的电缆延伸及发电机房专用接地装置一组。

- 控制室原有两台低压配电柜拆除更换新柜迁移至原发电机房。

- 增加6樘门，具体详见2019省级水利工程维修项目

3、双桥套闸工作钢便桥。

1）钢便桥采用下承式简支钢桁架桥，总长13.49m，总宽1.772m。为不影响下闸首主闸门运行，在闸墩上各布置一个支撑钢箱梁，钢箱梁断面尺寸为72×40cm。在钢便桥两侧各布置钢爬梯一座，宽60cm。上闸首西闸墩增加工作钢爬梯1座，宽60cm。钢爬梯与闸墩采用植筋焊接固定。
2）更换成品混凝土盖板，平面尺寸为82×40cm，共计600块。

三、其他说明：

1、本工程现场安全文明施工费考虑基本费；

2、本工程考虑暂列金额65000，列入新江海河闸下游两岸安全防护、石工建筑物修复等土建部分单位工程；

3、本工程部分材料考虑材料暂估，具体详见清单。